操作流程框图

进程界面设计说明

A—01

引导主界面，包括背景图片，“光纤静脉测压仪”型号（版本），和英文名“Fiber optical venous manometer”以及公司Logo等。

界面中设“管理员”和“操作人”两个登录入口。管理员主要负责系统维护，包括配置导管ID序列参数、检测界面项目、操作人密码、网络连接、数据导入导出等设置。操作人指使用仪器的医务人员，姓名或编号。

A—02

进入到管理员或操作人登录界面，进入后须选择姓名并输入约定的密码。

操作人登录后，之后系统进程的所有数据操作都在该人名下，如窗口显示的检测医生、输出报告的署名人等。

B—01

进入到管理员界面后，先后推出3个设置选项，分别是：导管ID、检测参数、系统设置。由于第一项导管ID是常用设置，所以最好作为默认选项；后面两项很少变动，可以作为后续选择。

设置内容：

B—02

表单中显示当前能够启用的所有光纤导管及其ID序列号和配置参数；

每根导管的ID序列号和配置参数是唯一的，必须对应相应的光纤导管才能正常启用；

导管是易损附件，需要定期更新，通常其使用寿命为一年；

表单中排列的光纤导管可以随机添加或删除（删除时须提示确认）；

添加操作有3种方法：按添加键（如+）后，出现加载、维护和录入三个选项。加载------指通过网络自动连接到（产品）云服务平台相应的用户名下的产品数据库，自动完成导管ID及其配置参数导入和加载。维护------指通过主机外部接口（如USB端口或者手机发送微信文件等方式）将导管ID及其配置参数文件包备份到表单中。录入------指直接在打开的表单中添加格式要求的数据。

B—03

确认设置，之后选择返回或继续。返回------则回到B—01；继续-----则进入检测参数设置界面。

B—04

检测参数设置的内容为：

1）检测窗口显示的时域图上标注的测压单位（cmH2O \ mmHg \ Pa），波动曲线拟合时长（2—5s），采样周期（0.1—1s），张力系数（代码及a \ b\ MP数值）。

2）标题栏，使用单位的名称、科室等（如XX医院XX中心）等；

3）设置/修改管理员姓名、编号、密码；

4）设置/修改操作人姓名、编号、密码；

5）其它设置项目（未定）。

B—05

确认设置，之后选择返回或继续。返回------则回到B—01；继续-----则进入系统设置界面。

B—06

系统设置的内容为：

1）网络链接：选择（可同时选择）链接/中断外网（互联网）、平台服务和内网（HIS）连接服务。

外网-----指Internet有线或WiFi链接，（即启动OS的IEEE802协议）。

平台服务------指将测仪作为平台服务终端，采用GPRS或NB-Iot方式建立点对点应用服务，用于后台与终端之间实现数据加载和采集。

内网（HIS）-----指与用户的局网链接，并成为其信息终端，用于实现相关资源共享和数据传输，如导入就医者基本信息，或输出检测报告等。

2）其它设置项目（未定）。

B—07

确认设置后，自动返回到B—01。

A—03

进入操作人界面，显示操作人姓名、编号，医院科室名称，当前日期、时间。

显示“检测”、“查询”两个主要选项键和一个安置在左上角的“退出”右下角的“返回”键。

A—04

进入检测界面（业务主界面）

A—05

表单上栏显示：“预备”，“检测”， “返回”3个选项键，（在完成预备操作前，“检测”键为不能操作的灰色状态）。

A—06

进入预备界面

A—07

按“导入”后，弹出预约检测病员列表，表单纵向连续：

A—08

勾选列表中预备检测的病员（根据其姓名或编号）；如果临时添加的检测病人不在列表中，可以操作“添加键+”现场录入，届时屏幕弹出一个输入键盘（也可以通过外部键盘）提供输入操作。

A—09

接下来，继续勾选导管。选择该栏目时，会弹出一个下拉式菜单，出现一列导管ID值，届时，应根据可供使用的导管（导管上标注了ID值），选择菜单中对应的ID值。

A—10

上述两项勾选完成后，确认返回到A—05，届时表单上栏 “预备”，“检测”， “返回”3个选项键全亮，均可操作。

如果其中任一项没有勾选，则提示“需要完成勾选”。

C—01

进入“测压”界面（同时系统后台启动测压驱动程序运行），显示4个选项键“测压/暂停”，“置零”，“保存/查看”，“退出”。

启动“测压”键后，设备运行（出现波动曲线），键面显示“暂停”。

C—02

按压“暂停”键，运行中断（波动曲线停止），键面显示“测压”；再次按压“测压”键，原波动曲线清除（寄存器测压数据清除），设备重新开始运行（出现波动曲线）。

C—03

测压结果满足要求后，可按压“保存”键，键面显示“查看”，届时，测压波形图截图和测压数值存储在病员名下，后台测压执行中断程序，本轮测压进程结束。

C—04

选择“查看”进入查看界面；选择“返回”，即退回到A—05，开始新一轮测压任务。

C—05

进入查看界面，则显示上述存储的截图信息。

C—06

选择签注，即弹出检测印象和诊断意见录入框，提供给操作人（医生）签注和审核使用；选择“返回”，退回到A—05。

C—07

进入签注界面后，当光标点击任何录入区间，显屏弹出字符输入键盘（包括系统的输入法）。

C—08

签注操作完成后，确认退回到A—05

D—01

在A—03中选择“查询”后，即进入本查询界面。

D—02

弹出所有完成检测的病员列表，列表按日期、时间由近及远排序，列表项目分别为：姓名、门诊号/住院号、测压值、签注、检测医生、审核医生等。

也可以使用快捷检索查询，即点击“按姓名查”或按“门诊号/住院号”查。

D—03

查询后选择“签注”，即转入C—07；选择“返回”即退回到A—03。

D—04

进入所查询病员的签注界面，（通常对于检测阶段不能及时签注的案例，在之后总结时完成签注）。签注操作只能针对操作人自己检测的病员，对于其他操作人所检测的病员无权操作。

D—05

确认后，即退回到A—03。

注意：

- 标题栏上的键是运行中断并退出到登录键面A—01；

- 操作界面上的键是系统返回到上层。